| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM MÁY TRỢ THỞ HỒI SỨC SƠ SINH, GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |  |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trợ thở hồi sức sơ sinh | I. Yêu cầu chung - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Máy dùng để chuyển bệnh sơ sinh di chuyển giữa các khoa trong bệnh viện. - Máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, lắp được trên xe đẩy bệnh sơ sinh. - Điện nguồn sử dụng: nguồn pin và nguồn 220VAC, 50Hz - Thời hạn bảo hành: ≥12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Năm sản xuất: từ năm 2024 trở về sau - Chất lượng máy: mới 100% II. Cấu hình cơ bản - Máy chính có tích hợp máy nén khí, màn hình cài đặt và hiển thị các thông số thở ≥ 5 inch - Máy có cổng kết nối Oxy chai - Dây thở Silicon dùng nhiều lần ≥ 2 bộ - Dây kết nối Oxy - Pin có thời gian sử dụng ≥ 4 giờ - Bộ chuyển đổi nguồn 12V | Cái | 02 |  |
| 2 | Giường điện đa năng | I. Yêu cầu chung - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Điện nguồn sử dụng: 220VAC, 50Hz - Giường có thiết kế chắc chắn, đẹp. - Thời hạn bảo hành: ≥12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Năm sản xuất: từ năm 2024 trở về sau - Chất lượng giường: mới 100% II. Cấu hình tối thiểu - Khung giường chính có thiết kế chắc chắn với 4 bánh xe có khóa - Chất liệu: kim loại và nhựa ABS hoặc tương đương - Có nâng hạ chiều cao, nâng hạ phần lưng, nâng hạ phần chân, dốc ngược, dốc xuôi. - Có bộ điều khiển điện - Có Pin hoặc ắc quy dự phòng - Có cọc dịch truyền - Có bàn ăn - Có nệm dày ≥ 150 mm - Tải trọng ≥ 250Kg - Có tủ đầu giường chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương - Có tài liệu hướng dẫn tiếng việt và tiếng anh | Cái | 01 |  |